- 附件2：技术参数

- 试验机应满足GB/T228.1-2010和GB/T5224-2003的要求

- 试验机控制系统：微机控制电液伺服

- 试验机准确度：

测力系统准确度应为1级或优于1级；

引伸计的准确度应为1级或优于1级。

- 最大试验力：1000kN

- 引伸计标距：≥500mm，最大变形量≥25mm

- 钢绞线（1×7）夹持直径：φ9.5～φ21.6

- 试验机的尺寸应能确保正确安装使用。

安装条件：试验室梁底到地面净空为2340mm，板底到地面

净空为2800mm。